	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	KONİK PENETROMETRE CİHAZI KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-043
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Konik penetrometre deneyinin iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat Konik penetrometre cihazı kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Konik penetrometre cihazını kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR

[image: image2.jpg]



5. DENEY TALİMATI

Not : Kişisel koruyucu ekipmanları kullanmayı unutma!!! (Toz maskesi, koruyucu gözlük, nitril eldiven)
1. Likit limit deneyi için numune hazırlanma talimatına uygun olarak hazırlanmış numuneden 200 gr. Porselen kap içerisine al.

2. Porselen kap içerisindeki numuneyi piset yardımıyla bir miktar su ilave ederek spatula ile karıştırarak hazırla.

3. Hazırlanan numuneyi konik penetrasyon kabı içerisine boşluk kalmayacak şekilde numune üzerine bastırmadan numune kabını tam dolduracak şekilde yerleştir.

4. Konik penetrasyon kabını yüzeyinden taşan malzemeyi spatula yardımıyla sıyırarak al ve yüzeyi tam olarak düzleştir.
5. Konik penetrasyon kabını konik penetrasyon aletindeki tablanın ortasına koy.

6. Konik ucu, yan ayar vidalarını gevşetip sıkarak numunenin yüzeyine değmeden duracağı en yakın konuma getir.

7. Deformasyon saatini ayarla.

8. Konik penetrasyon aletinin önünde bulunan konik ucun bağlı bulunduğu metal butonu 5 sn. süre ile basılı tut ve deformasyon saatinden batma miktarını oku.

9. Numunenin su muhtevasını belirle.

10. Deneyi değişik su muhtevalarında tekrarla.

11. Fişi prizden çek.

12. Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap.

13. Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı söküp temizleyiniz.

2. Cihazın her tarafını tozdan, yabancı maddelerden arındırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



