	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	DİGİTAL TERAZİ KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-046
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Digital terazinin iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat digital terazi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu digital teraziyi kullanan kişiye aittir.
4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

· Digital teraziyi kullanacağın fişini prize tak.
· Digital terazinin yataylığını arka kısmındaki düzece veya su terazisine bakarak kontrol et.

· Digital terazi yatay konumda değilse arkasındaki vidalı ayaklar vasıtasıyla yatay duruma getir.

· Digital teraziyi yerinden kaldırma veya yerini değiştirme.

· Digital teraziyi açacağın zaman “açma-kapama” (on / off) düğmesine basarak açık konuma getir.

· Digital teraziyi kullanmadan önce “zero” tuşuna basarak göstergeyi sıfırla.

· Dara almak için “t” veya “tare” tuşlarını kullan.

· Digital terazide kapasitesinden fazla ağırlık tartma.

· Digital teraziyi toz ve nem gibi etkenlerden koru.

· Digital terazi ile işin bitince “on/off” düğmesine basarak kapalı konuma getir.
· Fişi prizden çek.

· Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap.

· Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı temizleyiniz.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın elektriksel bağlantıları ve ölçüm doğruluğu kontrol edilerek gerekli kalibrasyonlar yapılmalıdır.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



