	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	LABORATUAR BETONİYERİ KULLANMA TALİMATI
	Doküman No: TLM-049
Yayın Tarihi : 07.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



1. AMAÇ

Laboratuar betoniyerinin iş emniyetine ve kullanım planına uygun, doğru bir şekilde, güvenli koşullarda kullanılmasını sağlamak.
2. KAPSAM

Bu talimat laboratuar betoniyerinin kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

3. SORUMLU

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu laboratuar betoniyerini kullanan kişiye aittir.

4. TANIMLAR


5. DENEY TALİMATI

1. Cihazın fişini 380V prize tak.
2. Karıştırıcı içerisine iri ve ince agregayı dök.

3. Daha sonra karışım için gerekli suyun yaklaşık yarısını karıştırıcı içerisine koy.

4. Karıştırma düğmesine bas ve tüm bu malzemeleri 2 dk. karıştır.

5. Karıştırma düğmesini kapat.

6. Daha sonra kullanılacak çimentoyu karıştırıcı içerisine koy.

7. Tüm bu malzemeleri 1 dk. karıştır.

8. Bu işlemlerden sonra suyun geri kalanını tüm karışıma ekle.

9. En son karışımı 2 dk. karıştır.

10. Karıştırıcıyı durdur.

11. Beton dökümünden sonra karıştırıcıyı ve kullanılan yardımcı tüm parçaları su ile temizle.

12. Cihazın fişini prizden çek.
6. BAKIM TALİMATLARI

Günlük Bakım; 


Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

Haftalık Bakım;

1. Cihazı temizleyiniz.

Yıllık Genel Bakım;


1. Yılda bir kez cihazın elektrik tesisatı kontrol edilmelidir.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	ÖĞR. GÖR. MURAT AYDIN ŞEN

Laboratuar Sorumlusu


	PROF.DR.M.KENAN YALINIZ

İnşaat Bölüm Başkanı



