	[image: image1.png]CELALBAYAR

UNIVERSITESI
TURGUTLU MESLEK YUKSEKOKULU

)/MANiSA




	KİŞİSEL KORUNMA VE GÜVENLİK TALİMATI 
	Doküman No

Yayın Tarihi

Revizyon No

Rev. Tarihi    
Sayfa No 
	: TLM.005
: 04.08.2016
: 0

: -

: 1/4



	1.0. AMAÇ

Bu talimatın amacı kişisel koruyucu donanımı kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamaktır. 

2.0. KAPSAM
Bu talimat tüm teknik personeli kapsar. 

3.0. SORUMLULUK
3.1. Bu talimatın uygulanmasından tüm atölye çalışanları ve teknik personel sorumludur.  

4.0. TALİMATLAR
4.1. Gerekli Koruyucu Malzemenin Çalışanlara Verilmesi ve Kullanılması:
4.1.1. İlgili sorumlu tarafından gerekli koruyucu malzemeler temin edildikten sonra malzemelerin doğru şekilde kullanılması ve doğru malzemenin uygun personele dağıtılması temin edilir. Koruyucu malzemeler çalışan personele depo sorumlusu tarafından “Koruyucu Malzeme Teslim Formu” imzalattırılarak teslim edilir.

4.1.2. Atölye / Laboratuar Sorumlusu tarafından sorumlu malzeme kullanımına uymayan personele gerekli uyarının yazılı olarak yapılması sağlanır.

4.1.3. Kişisel koruyucular konusunda, çalışanların ve çalıştırılanların uymak zorunda olduğu üç önemli kural vardır:

· Kişisel koruyucuların kullanılması ve kullandırılması gereği kabul edilmelidir. 

· Yapılan işin ve kullanılan malzemenin özelliklerine en uygun seçim yapılmalıdır. 

· Koruyucuların kullanılması ve kullandırılması, başta çalışanlar olmak üzere, atölye / laboratuarı kullanan tüm kişi ve ünitelerce denetlenmeli, aksine davranış içinde olanlar uyarılmalı hatta zorlanmalıdır. 

4.2. Koruyucuların Sınıflandırılması: Kişisel koruma teçhizatı aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
4.2.1. Baş koruma

· Koruyucu baret ve şapkalar, 

· Saç korunması (türban ve saç fileleri) 

· Kulak korunması (tıkaç ve kulaklık) 
4.2.2. Yüz ve göz korunması

· Başlıklar 

· Gözlükler 

· Yüz ve el siperleri 

· Kaynakçı siperi 

4.2.3. Solunum organları ve korunması

· Oksijen ve hava verici maskeler 

· Hava hortumlu maskeler 

· Kanister ve kartriç tipi maskeler 

· Kaynakçı maskeleri 

4.2.4. El, ayak ve bacak korunması

· Eldivenler 

· Koruyucu ayakkabılar 

· Bacak, kol ve vücut koruyucuları 

4.2.5. Koruyucu giyim: Kimyasal maddeler, ısı, ateş ve radyasyon gibi tehlikelerden koruyucu özel giyim ve kuşam malzemesidir.

4.3. Koruyucu tanımları ve kullanımı
4.3.1. Baret: İçinde bir ayar kayışı, file veya bantlar bulunan ve başı darbelere karşı koruyan sert bir başlıktır.Yanmaz ve yalıtkan cinsleri de vardır.

4.3.2. Kep, File, Örtü: Makinede çalışan bayanların saçlarını korumak için, önceden bağlanan başörtü yerine kullanılan araçlardır.

4.3.3. Kulak Tıkacı Ve Kulaklık: Gürültülü yerlerde çalışan işçilerin kulaklarının korunması için değişik tiplerde imal edilmiştir.

4.3.4. Başlık: İşin özelliğine göre, kulakları, alnı, yanakları, yüzü ve boynu kıvılcıma, erimiş metale, fırlayan parçalara, kıymıklara ve benzerlerine karşı koruyan uygun imal edilmiş korunma aracıdır.

4.3.5. Koruyucu Gözlükler: Kullanan kimsenin her durumda ve işin özelliğine göre gözlerini korumak üzere yapılmış değişik tipteki gözlüklerdir. Renkli ve filtre camlı kaynakçı gözlükleri, gaz, duman ve buğulanmaya karşı özel yapılmış gözlüklerdir. Asit ve kostık maddelere karşı koruyucu gözlükler, kesme, zımba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlamada çalışanlar için parça ve çapak sıçramalarına karşı kırılmaz saydam plastik veya tel kafesli gözlükler, v.s. Kaynak ve benzeri öz tehlikeleri ile karşılaşacak işlerde çalışan tüm personel gözlük kullanımına uymalıdır.

4.3.6. Yüz Siperi: Ayarlı bir bantla başa tespit edilebilen, mafsallı şekilde indirilip kaldırılabilen ve yüzü kısmen veya tamamen dış etkinlikleri koruyan saydam bir maddeden yapılmıştır.

4.3.7. El Siperi: El ile tutulan veya işçinin müdahalesi olmadan lüzumlu bir yere tespit edilerek gözleri ve yüzü koruyan saydam bir siperdir.

4.3.8. Kaynakçı Siperi: Yüz ve el siperleri şeklinde olup, saydam maddesi parlak ışığa karşı renkli ve filitran olarak imal edilmiştir.

4.3.9. Filtreli Toz Makinesi: Yüze takılan ve kullanılan kimseye çevredeki tozlu havayı bir filtreden geçirerek veren maskedir.

4.3.10. Süzgeçli Gaz Maskesi: Havada bulunan zararlı gaz ve buharları süzmek üzere kimyasal maddeler ihtiva eden bir süzgeci bulunan maskedir.

4.3.11. Basınçlı Temiz Hava Maskesi: Başa takılan ve spiralli bir hortumla uygun bir sistemden alınan basınçlı temiz havayı veren maskedir.

4.3.12. Hortumlu Temiz Hava Maskesi: Yüze takılan ve ucundaki hortum vasıtası ile normal atmosfer basıncındaki temiz havanın solunmasını sağlayan maskedir.

4.3.13. Basınçlı Oksijen Solunum Cihazı: Yüze takılan bir maskeye bağlı, oynak bir hortum vasıtası ile oksijen ihtiva eden uygun bir sistemle bağlantılı bir cihazdır.

4.3.14. Basınçlı Hava Solunum Cihazı: Yüze takılan bir maske ile oynak bir hortum vasıtası ile basınçlı hava ihtiva eden tüpe bağlantılı cihazdır.

4.3.15. Oksijen Üretimli Solunum Cihazı: Yüze takılan bir maske ile kimyasal bir yolla üretilen oksijenin solunumunu sağlayan cihazdır.

4.3.16. Emniyet Eldiveni: Ellerin yanmasını, kesilmesini önleyen ve kimyevi etkenlerden koruyan, elektrik geçilmezliğini sağlayan muhtelif maddelerden yapılmış eldivenlerdir. Deri, lastik, amyant, kombine vb. el ve kolların korunması için kullanılacak eldivenler, işçilerin ellerine ve yapacakları işe uygun seçilmiş olacaktır. Matkap, pres ve benzeri diğer tezgahlarda çalışan işçiler eldiven kullanmayacaklardır. Kesici veya aşındırıcı maddelerle çalışan işçilere verilecek eldivenler, ellik veya el kılıfları, işe dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır. Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilecektir.

4.3.17. Emniyet Potini: Ayakları, düşecek ve yuvarlanacak ağır parçalardan korur. Potinin ucunda ve üst kısmında parmakları koruyan çelik kısım vardır. Çelik veya metal bombeler 1 metreden düşecek 20 kg.lık ağırlığa dayanacak güçte olacaktır. Ağır veya yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı işlerde, işçilerin pabuçlarının üzerine metal bir koruyucu takılacak veya işçilere, çelik maskaratalı emniyet ayakkabısı verilecektir. Asit veya kostiklerle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya ayakkabılar verilecektir. Erimiş maden veya sıcak veya yıpratıcı, aşındırıcı veya kemirici ve benzeri maddelerle çalışan işçilere, tahta tabanlı uygun ayakkabılar verilecektir. Emniyet ayakkabılarının burunlarındaki metal bombeler, 100 cm’den düşecek 20 kg ağırlığa dayanacak şekilde, çelik veya başka bir maddeden yapılmış olacaktır. Elektrik işlerinde çalışan işçilere, çivili veya kabaralı ayakkabılar giydirilmeyecek, topukları ve tabanı tahta kavilyalı veya dikişli veya lastik ayakkabılar verilecektir. Kıvılcımı tehlikeli olduğu işlerde çalışan işçilerin ayakkabılarında, çelik veya demir çivi, kabara, burun demiri nalça gibi metal kısımlar bulunmayacaktır.

4.3.18. Koruyucu Tozluk: Direk ve ağaçlara tırmanmada veya erimiş madenle çalışmada normal tipte veya asbest (yanmaz) tipte diz kapaklarını örten koruyucu malzemedir.

4.3.19. Emniyet Kemeri: Yüksekte çalışırken yere düşmeyi önleyen bir teçhizattır. Kromlu kalın kösele kayıştan veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmıştır. Değişik tipleri mevcuttur. Taşıma yükü 1150 kg.dır. Emniyet ipi ve gövdeye bağlanacak kemer kısmı ve kancalardan oluşmaktadır. Emniyet kemerinin 3 metre yükseklikten itibaren mutlaka kullanılması gerekir. Kullanmadan önce kesik ve kusurlu bulunup bulunmadığı perçin ve dikişlerinin sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kusurlu kemerler kesinlikle kullanılmayarak ilgililere haber verilmelidir. Emniyet kemerleri, kromlu kalın kösele kayışlarından veya keten, pamuk dokuma veya uygun diğer bir malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet kemerleri, en az 12 cm. genişliğinde ve 6 mm kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşıma yükü, en az 1150 kg. olacaktır. Emniyet kemerlerinin ve teçhizatının, kesik veya kusurlu bulunup bulunmadıkları, perçin veya dikişlerinin sağlam olup olmadıkları, periyodik olarak kontrol edilecek ve arızalar giderilmeden ve kusurlar düzeltilmeden kemerler kullanılmayacaktır.

4.3.20. Koruyucu Elbise ve Önlükler: Vücudu iyi saran, sallantı ve çıkıntıları olmayan çeşitli tip ve cins malzemelerdir. Açık ateş ve ocak önünde çalışanlar için yanmaz veya deri, asit ve kostik maddelerle çalışanlar için kauçuk, radyoaktif maddelerle çalışanlar için yine kauçuk veya kurşunlu tip önlükler mevcuttur. Ayrıca özel tip yanmaz elbise ve pelerinler imal edilmiştir.

4.3.21. Yangın Battaniyesi: Yanmakta olan personeli kurtarmak için amyanttan yapılmış battaniyedir. Tutuşan biri bu battaniyeye sarılarak yanmaktan kurtarılır.
İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan  “İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimat Ve Taahhütnamesini”  okudum. Bir suretini aldım,  diğer suretini de özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İşbu tutanağı tam sıhhatte olarak,  kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

TEBELLÜĞ EDEN PERSONELİN  :                                    TEBLİĞ EDEN İŞVEREN VEKİLİNİN:
Adı Soyadı
:………………………


  Adı Soyadı  :.....................................

Baba Adı
:………………………


  Tarih           :.....................................

D.Y.ve Yılı
:………………………


  İmza            :....................................

Tarih

:………………………
İmza

:………………………








	Hazırlayan
	Kontrol Eden ve Onaylayan
	

	İSG Sorumlusu

	Yüksekokul Müdürü
	



[image: image1.png]