	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	FREZE TEZGAHINDA ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.017
Yayın Tarihi : 12.10.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Freze tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Freze tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Freze tezgahında çalışan personele aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Ana şalter açılarak tezgaha güç veriniz.

2. Tezgahta çalışmaya başlamadan önce tezgahı düşük devirde (100 – 300 devir/dk) 2 – 3 dk boşta çalıştırarak normal çalıştığını gördükten sonra çalışmaya başlayınız. Tezgahta arıza varsa teknisyene bildiriniz.

3. Tezgahın dişli bölümlerinin koruyucularını çıkarmayınız ve koruyucuların yerlerinde bulunmalarını sağlayınız.

4. İşlenecek parça için uygun takım, takım tutucu, ölçü aleti vb. gibi diğer takımları seçiniz.

5. İşlenecek parçaya uygun devir sayısı ve ilerleme miktarını belirleyiniz ve tezgah üzerindeki kollar yardımıyla devir ve ilerlemeyi ayarlayınız.

6. İş parçasını ve kesici takım uygun bir şeklide bağlayınız.

7. Tezgahı çalıştırarak gerekli işlemleri yapınız.

8. Çalışma sırasında aşırı ısınmaya karşı uygun soğutma sıvısı kullanınız.

9. Gerek işlenecek parçayı tablaya ve gerekse freze çakısını, miline iyi şekilde bağlayınız ve işleme sırasında her ikisinin de gevşememesine dikkat ediniz.

10. Freze çakısı ve malafanın emniyetli olduğundan ve desteklerinin de iş parçasına çarpmadığından emin olunuz.

11. Tezgahı hazırlarken ellerin freze çakısına çarpmasını önlemek için tablayı ve iş parçasını mümkün olduğu kadar frezeden uzaklaştırınız.

12. Düşey freze tezgahını kullanırken fazla derinlik veya ilerleme vermeyiniz.

13. Soğutma sıvısının (bor yağı) çakı üzerine verilişi iyi ayarlanmalı ve soğutma sıvısının sıçramasına engel olunmalıdır. 
14. Bor yağının cilt üzerindeki kötü etkilerinden ellerinizi korumak için ellerinizi bor yağı ile mümkün olduğunca temas ettirmeyiniz ve el temizliğine dikkat ediniz.

15. Sıçrayan talaşlı malzeme ile yapılan çalışmalarda uygun nitelikte renksiz koruyucu gözlük kullanınız.

16. Tezgahta çalışırken etekli veya geniş iş elbisesi giymeyiniz ve iş elbisesinin kol ağızlarının bol olmamasına dikkat ediniz. Kravat, atkı vb. giysiler kullanmayınız ve yüzük, kol saati vb. eşyalar takmayınız. İş önlüğü giyiniz.
17. İşlenen parçanın tezgaha bağlanmasından önce eldivenleriniz varsa çıkarınız.

18. Frezelerken ellerinizle iş parçasına dokunmayın ve uzakta kalınız.

19. Dönen frezeye ve özellikle de parçaya doğru gelen kesici ağza yaklaşmayınız.

20. Ölçü aletleri ve anahtarları, tezgah çalışmaya başlamadan önce tezgah tablasından alınız.

21. Tezgah çalışırken ölçü alma işlemleri yapmayınız ve ölçü alırken tezgahı durdurunuz.

22. Tezgah çalışırken yağlama işlemi yapmayınız.

23. Tezgahın talaşlarını, tezgahı kapattıktan sonra bir fırça ile temizleyiniz. Talaşları hiçbir zaman el ile temizlemeyiniz. Fırça ile talaş temizliği yapmadan hava tabancası kullanmayınız.

24. Freze çakısını, iş bittikten sonra sökünüz ve tezgah temizliğini yapınız.

BAKIM TALİMATLARI
Normal şartlarda işe başlamadan önce aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız;
1. Tezgahın çalışıp çalışmadığını, çalışmasında anormal bir ses olup olmadığını kontrol ediniz. 

2. Devir kolunun çalışmasını kontrol ediniz.

3. Yağlama sisteminin normal çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

4. Soğutma sisteminin normal çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

5. Koruyucu aksamların yerinde ve güvenli olup olmadığını kontrol ediniz.
6. Makinanın genel temizliğini yapınız.
7. Elektrik ve topraklama tesisatını kontrol ediniz ve varsa eksikliklerini gideriniz.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Müdür Yardımcısı


	Yüksekokul Müdürü



