	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	MATKAP TEZGAHINDA ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.019
Yayın Tarihi : 12.10.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Matkap tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

KAPSAM:

Bu talimat Matkap tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Matkap tezgahını kullanan personele aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1.  Tezgahta çalışmaya başlamadan önce tezgahı kontrol ederek normal çalıştığını gördükten sonra çalışmaya başlayınız. Tezgahta arıza varsa yetkililere bildiriniz.

2.  Matkap tezgahının transmisyon kısımlarının koruyucuları ve kapaklarının sürekli olarak yerlerinde takılı bulunmalarını sağlayınız.

3.  Delme işlemi sırasında koruyucu gözlük kullanınız.

4.  Matkap tezgahında çalışırken hiç bir şekilde eldiven kullanmayınız.

5.  Kolları lastiksiz, uzun, geniş ve etekleri uzun ve bol elbiselerle çalışmayınız.

6.  İşlenecek parçayı, tezgah tablası üzerine veya bir mengeneye dönmesini önleyecek şekilde bağlayınız. Hiç bir şekilde el ile parçayı tutarak delme işlemi yapmayınız.

7.  Herhangi bir nedenle delik delinirken parça dönmeye başlarsa, parçayı el ile tutma teşebbüsünde bulunmayınız, tezgahı derhal durdurunuz.

8.  Delik delmede kullanılacak matkap ucu işe uygun nitelikte ve iyi bilenmiş olmalıdır.

9.  Matkap döner durumda iken, kesinlikle talaş temizliği yapmayınız; talaşları matkap durdurulduktan sonra fırça ile temizleyiniz.

10.  Matkap tezgahı, delinecek parçanın niteliğine, matkap çapına ve matkap kalitesine uygun devirde çalıştırılmalıdır.

11.  Matkap tezgahı durdurulmadan, madren veya matkap takmayınız, tezgaha bakım onarım yapmayınız.

12.  Matkap tezgahının dönen kısımlarından, uzak durarak çalışınız. Matkap tezgahını hiç bir şekilde matkap miline ve mandrenine el ile baskı yaparak durdurmaya çalışmayınız.
13.  Matkap tezgahını çalıştırmadan önce, tezgah tablasında boşta bulunan tüm aletler ve parçaları toplayınız.

14.  Matkap tezgahının durduğundan emin olmadan, tezgahın yanından ayrılmayınız. 

BAKIM TALİMATLARI

Normal şartlarda işe başlamadan önce aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız:

1. Tezgahın çalışıp çalışmadığını, çalışmasında anormal bir ses olup olmadığını kontrol ediniz. 

2. Ana mil ve mandrenin dengeli dönüp dönmediğini kontrol ediniz.

3. Koruyucu aksamların yerinde ve güvenli olup olmadığını kontrol ediniz.

4. Makinanın genel temizliğini yapınız.

Normal şartlarda ayda bir kez yukarıdaki bakımlara ilave olarak aşağıdaki kontrol ve bakımları yapınız:

1. Şanzıman yağ seviyesini kontrol ediniz, eksikse yağ ilave ediniz.

2. Elektrik ve topraklama tesisatını kontrol ediniz ve varsa eksikliklerini gideriniz.

3. Makinanın genel temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Müdür Yardımcısı


	Yüksekokul Müdürü



