	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	ZIMPARA TAŞI TEZGAHINDA ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.021
Yayın Tarihi : 12.10.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



AMAÇ:

Bu talimatın amacı; Zımpara Taşı tezgahının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Zımpara Taşı tezgahında çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Zımpara Taşı tezgahında çalışan personele aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

Zımpara taşı makinesi, kesici aletlerin bilenmesinde kullanılmaktadır. Makineyi kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. Makinede çalışırken koruyucu gözlük takınız.
2. İşlem yapılacak parçaya uygun zımpara taşını seçiniz.

3. Çalışırken dikkatli olunuz. Yorgunken yada çeşitli nedenlerden dolayı dikkat dağınıklığı yaşandığı durumlarda makineyi kullanmayınız.

4. Açma-kapama düğmesi işlevini yerine getirmiyorsa makineyi kullanmayınız.
5. Bileme esnasında, kesicinin ağız açısına dikkat ediniz.
6. Parlayıcı ve patlayıcı maddeleri makinenin yanında kesinlikle bulundurmayınız. Var ise ortamdan uzaklaştırınız.

7. Kolları bol kıyafetler, uygun olmayan eldiven, takı ve uzun saç ile makinenin dönen aksamına yaklaşmayınız.
8. Bilenen aleti fazla bastırmayınız.
9. Bilenen kısımı gönye ile kontrol ediniz.
10. Soğutma sıvısı bulundurunuz, bilenen alet sık sık soğutma sıvısına sokularak kesici ağızın yanmasını önleyiniz.
11. Hareket halindeki taşa dokunmayınız.
12. Zımpara taşı ile siper arasındaki mesafe 3 mm’yi geçmemelidir. Aksi halde kesici alet siperle zımpara taşı arasında sıkışarak patlamaya neden olabilir.

13. Makine devrini almadan bilemeye başlamayınız.
14. Kesici alet siper üzerinde gezdiriniz, sabit bir şekilde tutularak bileme yapmayınız.
15. Makine ilk çalıştırılırken yana çekiliniz.
16. Arızalı ve topraklaması olmayan fiş-priz sistemini kullanmayınız.

BAKIM TALİMATI

1. Taşının salgılı dönüp dönmediğine bakınız. Salgılı dönüyorsa dengeleme işlemi yapınız.
2. Taşta çatlak varsa değiştiriniz.
3. Taşın çevre yüzeyinin düzgünlüğü bozulmuş, diş araları dolmuş, kesici tanecikler körelmiş ve parlamış ise taşı yeniden düzeltiniz.
4. Taşın önündeki siperin sağlamlığını kontrol ediniz.
	Hazırlayan
	Onaylayan

	Müdür Yardımcısı


	Yüksekokul Müdürü



