	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	KAYNAK GAZLARI GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.023
Yayın Tarihi : 12.10.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 8/8



AMAÇ:

Bu talimatın amacı; kapsamda tanımlanan kaynak gazlarının güvenli bir biçimde kullanımını sağlamak, gazların yaratabileceği tehlikeler ve acil durumlarda nasıl hareket edileceği konusunda bilgilendirmektir.
KAPSAM:

Bu talimat kaynak gazlarının tehlikeli bir durum meydana getirmemesi için alınması gereken güvenlik önlemlerini kapsar.

Bu talimatın içerdiği kaynak gazları:

· Argon gazı

· Azot gazı

· Asetilen gazı

· Oksijen gazı

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu kaynak gazlarını kullanan personele aittir. Ayrıca kaynak gazlarının bulunduğu ortamlarda çalışan herkes bu talimat ile tanımlanan güvenlik ve acil durum kurallarına uymakla yükümlüdür.
	ARGON GAZI


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Sembolü


: Ar

Kaynama Noktası


: -185,8 (C

Gaz Yoğunluğu


: 1,691 kg/m3 (15(C, 1 atm)

Sıvı Yoğunluğu


: 1,393 kg/l (-185,8(C)

Özgül Ağırlığı


: 1,38 (Hava=1)

Sıvı/Gaz Hacim Genleşme Oranı
: 824:1

Havadaki Oranı


: %0,93

TEHLİKELERİ:

1.  Sıvı argon, temas edildiğinde cilt üzerinde “Soğuk Yanığı” yaratır. 

2.  Kapalı ortamlarda oksijeni azaltarak boğucu etki yaratır.

3.  Sıvı argon hızla buharlaşarak çevredeki oksijeni azaltıcı etki yapar.

4.  Zehirleyici etkisi yoktur.

DEPOLAMA:

1. Gaz halde basınçlı tüplerde ve manifoldlu tüp paletlerinde depolanır.

2. Sıvı halde kriyojenik tanklar ve sıvı tüpler içinde depolanır.
GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Argon kullanılmadan önce, kullanıcılar tarafından özellikleri ve tehlikelerini mutlaka öğreniniz.
2. Depolandıkları alanlarda ve kullanıldıkları yerlerde iyi bir havalandırma sağlayınız.
3. Argon gazını kullananlar veya depolama alanlarında çalışanlar mutlaka eğitimli ve tecrübeli kişiler olmalıdır. 

4. Acil Durum Talimatı bölgede çalışan herkese dağıtılmalı, eğitimi verilmeli ve talimatın tam olarak anlaşılmasını sağlayınız.
5. Koruyucu giysi ve teçhizat kullanınız. Gözlük veya yüz siperliği, eldiven ve çizme (pantolon paçaları dışarıda olacak şekilde) özellikle kullanınız.
6. Argon tüpleri tercihe açık alanlarda depolayınız.
7. Tüpler hiç bir zaman darbelere maruz kalacak şekilde atılmama, yuvarlanma ve şiddetli darbelerden koruyunuz.
8. Tüpler depolanırken hiç bir şekilde direkt olarak güneş ışınlarında ve direk ısı alan yerlerde bulundurmayınız. Bulunduğu takdirde gaz tüplerinin iç basıncı yükseleceğinden patlama tehlikesi meydana gelecektir.

9. Tüplerin dik durması halinde, devrilmeye karşı uygun kelepçelerle, sabit yerlere bağlayınız.

10. Yanıcı gaz basınç regülatörlerinin tüpe takılmasından önce tüp vanası hafifçe açınız, tüp çıkışı temizleyiniz ve vana kapatılarak regülatör takınız.
11. Tüm vanaları yavaş yavaş açınız ve kapatınız.
12. Kaynak işinin bitmesinden sonra tüp vanalarını kapatınız.
13. Vana millerinin sızıntıları, köpükle kontrol ediniz, hiç bir şekilde açık ateşle kontrol etmeyiniz.
14. Tüp vanalarını daima el ile açılıp kapayınız ve kesinlikle açıp kapama işlerinde alet kullanmayınız.
15. Tüpleri uygun arabalarla taşıyınız.
16. Seyyar olarak kullanılan kaynak takımlarının, oksijen ve yanıcı tüpleri uygun nitelikte arabalara yerleştiriniz ve tüpler uygun kelepçelerle bu arabalara bağlayınız.

17. Yanar haldeki üfleci hiç bir şekilde yanıcı gaz tüplerine asmayınız.
18. Tüpler hiç bir şekilde destek olarak kullanmayınız, üzerinde kaynak yapmayınız.
ACİL DURUM TALİMATI:

1. Eğer mümkünse vanaları kapatarak argon kaçaklarını durdurunuz.

2. Sıvı argon yere döküldüğü takdirde tamamen buharlaşıncaya kadar yaklaşmayınız.

3. Çevrede bulunan insanları olay yerinden uzak tutunuz.

4. Gazın etrafa yayılmasına neden olacak hareketlerden sakınınız.

5. Sıvı argonun drenaj hatlarına, bodrum katlarına ve iş çukurlarına akmasına engel olunuz.

6. Ateşe maruz kalan argon tüplerini uzaktan su sıkarak soğuk tutmaya çalışınız.

7. Sıvı argon cilde veya gözlere temas ettiği takdirde derhal tıbbi müdahale yaptırınız.

8. Boğulma tehlikesine maruz kalan kişilere solunum ve tıbbi müdahale yaptırınız.

9. Argon gazı yoğunluğunun yüksek olduğu mahallere girerken solunum cihazı kullanınız.

	AZOT GAZI


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Sembolü


: N2
Kaynama Noktası


: -195,8(C

Gaz Yoğunluğu


: 1,185 kg/m3 (15(C, 1013 mbar)

Sıvı Yoğunluğu


: 0,808 kg/l (-195,8(C)

Özgül Ağırlığı


: 0,97 (Hava=1)

Sıvı/Gaz Hacim Genleşme Oranı
: 682:1

Havadaki Oranı


: %0,78

TEHLİKELERİ:

1. Sıvı azot, temas edildiğinde cilt üzerinde “Soğuk Yanığı” yaratır. 

2. Kapalı ortamlarda oksijeni azaltarak boğucu etki yaratır.

3. Sıvı azot hızla buharlaşarak çevredeki oksijeni azaltıcı etki yapar.

4. Zehirleyici etkisi yoktur.

DEPOLAMA:

· Gaz halde basınçlı tüplerde ve manifoldlu tüp paletlerinde depolanır.

· Sıvı halde kriyojenik tanklar ve sıvı tüpler içinde depolanır.
GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Argon kullanılmadan önce, kullanıcılar tarafından özellikleri ve tehlikelerini mutlaka öğreniniz.

2. Depolandıkları alanlarda ve kullanıldıkları yerlerde iyi bir havalandırma sağlayınız.

3. Azot gazını kullananlar veya depolama alanlarında çalışanlar mutlaka eğitimli ve tecrübeli kişiler olmalıdır. 

4. Acil Durum Talimatı bölgede çalışan herkese dağıtılmalı, eğitimi verilmeli ve talimatın tam olarak anlaşılmasını sağlayınız.

5. Koruyucu giysi ve teçhizat kullanınız. Gözlük veya yüz siperliği, eldiven ve çizme (pantolon paçaları dışarıda olacak şekilde) özellikle kullanınız.

6. Azot tüpleri tercihe açık alanlarda depolayınız.

7. Tüpler hiç bir zaman darbelere maruz kalacak şekilde atılmama, yuvarlanma ve şiddetli darbelerden koruyunuz.

8. Tüpler depolanırken hiç bir şekilde direkt olarak güneş ışınlarında ve direk ısı alan yerlerde bulundurmayınız. Bulunduğu takdirde gaz tüplerinin iç basıncı yükseleceğinden patlama tehlikesi meydana gelecektir.

9. Tüplerin dik durması halinde, devrilmeye karşı uygun kelepçelerle, sabit yerlere bağlayınız.

10. Yanıcı gaz basınç regülatörlerinin tüpe takılmasından önce tüp vanası hafifçe açınız, tüp çıkışı temizleyiniz ve vana kapatılarak regülatör takınız.

11. Tüm vanaları yavaş yavaş açınız ve kapatınız.

12. Kaynak işinin bitmesinden sonra tüp vanalarını kapatınız.

13. Vana millerinin sızıntıları, köpükle kontrol ediniz, hiç bir şekilde açık ateşle kontrol etmeyiniz.

14. Tüp vanalarını daima el ile açılıp kapayınız ve kesinlikle açıp kapama işlerinde alet kullanmayınız.

15. Tüpleri uygun arabalarla taşıyınız.

16. Seyyar olarak kullanılan kaynak takımlarının, oksijen ve yanıcı tüpleri uygun nitelikte arabalara yerleştiriniz ve tüpler uygun kelepçelerle bu arabalara bağlayınız.

17. Yanar haldeki üfleci hiç bir şekilde yanıcı gaz tüplerine asmayınız.

18. Tüpler hiç bir şekilde destek olarak kullanmayınız, üzerinde kaynak yapmayınız.

ACİL DURUM TALİMATI:

1. Eğer mümkünse vanaları kapatarak azot kaçaklarını durdurunuz.

2. Sıvı azot yere döküldüğü takdirde tamamen buharlaşıncaya kadar yaklaşmayınız.

3. Çevrede bulunan insanları olay yerinden uzak tutunuz.

4. Gazın etrafa yayılmasına neden olacak hareketlerden sakınınız.

5. Sıvı azotun drenaj hatlarına, bodrum katlarına ve iş çukurlarına akmasına engel olunuz.

6. Ateşe maruz kalan azot tüplerini uzaktan su sıkarak soğuk tutmaya çalışınız.

7. Sıvı azot cilde veya gözlere temas ettiği takdirde derhal tıbbi müdahale yaptırınız.

8. Boğulma tehlikesine maruz kalan kişilere solunum ve tıbbi müdahale yaptırınız.

9. Azot gazı yoğunluğunun yüksek olduğu mahallere girerken solunum cihazı kullanınız.

	ASETİLEN GAZI


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Sembolü



 : C2H2
Gaz Yoğunluğu



 : 1,16 g/m3 (20(C,  1013 mbar)

Özgül Ağırlığı



 : 0,91 (Hava=1)

Havadaki Yanıcı Hacimsel Karışım Oranı: %2,5 -%80 arası

TEHLİKELERİ:

1. Tüpler yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında asetilenin kimyasal bozunumu nedeniyle patlama riski oluşur.

2. Gaz kaçağı durumunda kapalı ortamlarda oksijeni azaltarak boğucu etki yaratır.

3. Gaz havadan hafif olduğundan, yüksek yerlerde yoğunlaşır.

DEPOLAMA:

Asetilen sıvı halde ve asetonda erimiş olarak basınçlı tüpler içinde depolanır.
GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Asetilen, oksijen ve korozif maddelerden en az 3 metre uzakta depolayınız.
2. Asetilen gazının bulunduğu yerin en az 6 metre yakınında sigara içmeyiniz, çıplak ateşle yaklaşmayınız, kıvılcım ve elektrik arkı oluşturmayınız. El feneri dahi tehlikeli olabilir.

3. Gerek yanıcı maddeler, gerekse diğer maddelerin depolandığı bölgeleri temiz ve tertipli tutunuz.
4. Asetilen gazı kullanılmadan önce, kullanıcılar tarafından özellikleri ve tehlikeleri mutlaka öğrenilmelidir.

5. Depolandıkları alanlarda ve kullanıldıkları yerlerde iyi bir havalandırma sağlayınız.
6. Azot gazını kullananlar veya depolama alanlarında çalışanlar mutlaka eğitimli ve tecrübeli kişiler olmalıdır.

7. Acil Durum Talimatını bölgede çalışan herkese dağıtınız, eğitimi veriniz ve talimatın tam olarak anlaşılmasını sağlayınız.

8. Tüpleri hiç bir zaman darbelere maruz kalacak şekilde atmayınız, yuvarlamayınız ve şiddetli darbelerden koruyunuz.

9. Tüpler depolanırken hiç bir şekilde direkt olarak güneş ışınlarında ve direk ısı alan yerlerde bulundurmayınız. Bulunduğu takdirde gaz tüplerinin iç basıncı yükseleceğinden patlama tehlikesi meydana gelecektir. Özellikle bu durum asetilen tüpleri için çok önemli olup, 15(C da 15 bar olan tüp iç basıncı 40(C da 40 bar’a yükselecektir. Bu sıcaklık 300 (C yükseldiğinde tüp iç basıncı 165 bar olacağından tüp mutlaka patlama durumuna gelecektir.

10. Asetilen tüpleri kaynak takımına bağlı bulunmadığı zamanlarda mutlaka vana koruyucu kapakları takınız.
11. Tüplerin dik durması halinde, devrilmeye karşı uygun kelepçelerle, sabit yerlere bağlayınız.

12. Yanıcı gaz basınç regülatörlerinin tüpe takılmasından önce tüp vanası hafifçe açınız, tüp çıkışı temizleyiniz ve vana kapatılarak regülatör takınız.

13. Tüm vanaları yavaş yavaş açınız ve kapatınız.

14. Kaynak işinin bitmesinden sonra tüp vanalarını kapatınız.

15. Vana millerinin sızıntıları, köpükle kontrol ediniz, hiç bir şekilde açık ateşle kontrol etmeyiniz.

16. Tüp vanalarını daima el ile açılıp kapayınız ve kesinlikle açıp kapama işlerinde alet kullanmayınız.

17. Tüpleri uygun arabalarla taşıyınız.

18. Seyyar olarak kullanılan kaynak takımlarının, oksijen ve yanıcı tüpleri uygun nitelikte arabalara yerleştiriniz ve tüpler uygun kelepçelerle bu arabalara bağlayınız.

19. Yanar haldeki üfleci hiç bir şekilde yanıcı gaz tüplerine asmayınız.

20. Tüpler hiç bir şekilde destek olarak kullanmayınız, üzerinde kaynak yapmayınız.

ACİL DURUM TALİMATI:

1. Eğer mümkünse vanaları kapatarak azot kaçaklarını durdurunuz.

2. Ateş kaynaklarını ortadan kaldırın, sigara içmeyin, çıplak ateş, kıvılcım veya elektrik arkı yaratmayınız.

3. Asetilen kaçağı olan bölgeyi derhal boşaltınız.

4. Ateşe maruz kalan asetilen tüplerini uzaktan en az 1 saat su sıkarak soğutunuz.

5. Tüpün yüzeyini kontrol edin. Sıcaksa veya buharlaşma varsa su ile soğutmaya devam ediniz.

6. Tüp soğuduğunda 12 saat süre ile tüpü suya batırıp bekletiniz.

7. Durumdan imalatçı (dolum yapan) firmayı haberdar ediniz.

8. Asetilen yangınlarını tercihen köpük ile söndürünüz ve asetilen akışını kaynağından kesmeye çalışınız.

9. Boğulma tehlikesine maruz kalan kişilere solunum ve tıbbi müdahale yaptırınız.

	OKSİJEN GAZI


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Sembolü


: O2
Kaynama Noktası


: -183(C

Gaz Yoğunluğu


: 1,355 kg/m3 (15(C, 1013 mbar)

Sıvı Yoğunluğu


: 1,1415 kg/l (-183(C)

Özgül Ağırlığı


: 1,11 (Hava=1)

Sıvı/Gaz Hacim Genleşme Oranı
: 843:1

Havadaki Oranı


: %21

TEHLİKELERİ:

1. Sıvı oksijen ile temas edildiğinde cilt üzerinde “Soğuk Yanığı” yaratır. 

2. Yanıcı maddeler oksijen bakımından zengin ortamlarda çok daha şiddetli yanarlar.

3. Çelik, yanıcı olmayan malzemeler, oksijen içinde yanabilir.

4. Yağ, gres ve ziftli malzemeler oksijen ile temas ettikleri zaman patlamaya ve yangına neden olurlar.

DEPOLAMA:

· Gaz halde basınçlı tüplerde ve manifoldlu tüp paletlerinde depolanır.

· Sıvı halde kriyojenik tanklar ve sıvı tüpler içinde depolanır.
GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Oksijeni, yanıcı gazlardan en az 3 metre uzakta depolayınız. Eğer bu mesafe sağlanamıyorsa, ateşe dayanıklı bir duvar ile bu gazlardan ayrılmış olarak depolayınız.
2. Gerek oksijen depolanan, gerekse diğer bölgeleri temiz ve tertipli tutunuz.
3. Oksijen gazı kullanılmadan önce, kullanıcılar tarafından özellikleri ve tehlikelerini mutlaka öğreniniz.
4. Depolandıkları alanlarda ve kullanıldıkları yerlerde iyi bir havalandırma sağlayınız.
5. Oksijen gazını kullananlar veya depolama alanlarında çalışanlar mutlaka eğitimli ve tecrübeli kişiler olmalıdır. 

6. Acil Durum Talimatını bölgede çalışan herkese dağıtınız, eğitimi veriniz ve talimatın tam olarak anlaşılmasını sağlayınız.

7. Koruyucu giysi ve teçhizat kullanınız. Sıvı oksijen ile çalışılırken gözlük veya yüz siperliği, eldiven ve çizme (pantolon paçaları dışarıda olacak şekilde) özellikle kullanınız.

8. Tüp vanalarını daima el ile açıp kapatınız. Kesinlikle açıp kapama işlerinde alet kullanmayınız.
9. Tüpleri uygun arabalarla taşıyınız.
10. Seyyar olarak kullanılan oksijen kaynak takımlarının, oksijen ve yanıcı tüpleri uygun nitelikte arabalara yerleştiriniz ve tüpleri uygun kelepçelerle bu arabalara bağlayınız.
11. Yanar haldeki üfleci hiç bir şekilde yanıcı gaz tüplerine asmayınız.
12. Tüpleri hiç bir şekilde destek olarak kullanıp üzerinde kaynak yapmayınız.
ACİL DURUM TALİMATI:

1. Eğer mümkünse vanaları kapatarak oksijen kaçaklarını durdurunuz.

2. Ateş kaynaklarını ortadan kaldırın, sigara içmeyin, çıplak ateş, kıvılcım veya elektrik arkı yaratmayınız.

3. Sıvı oksijen yere döküldüğü takdirde tamamen buharlaşıncaya kadar yaklaşmayınız.

4. Çevrede bulunan insanları olay yerinden uzak tutunuz.

5. Sıvı oksijenin drenaj hatlarına, bodrum katlarına ve iş çukurlarına akmasına engel olunuz.

6. Sıvı oksijen üzerine tahta talaşı veya yanabilecek maddeler atmayınız. Kuru kum veya benzeri madde kullanınız.

7. Ateşe maruz kalan oksijen tüplerini uzaktan su sıkarak soğuk tutmaya çalışınız.

8. Sıvı oksijen cilde veya gözlere temas ettiği takdirde derhal tıbbi müdahale yaptırınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Müdür Yardımcısı


	Yüksekokul Müdürü



