	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	TIG KAYNAK MAKİNESİ ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.028
Yayın Tarihi : 12.10.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 2/2



AMAÇ:

Bu talimatın amacı; TIG Kaynağının gereklerine uygun çalışma koşullarının belirlenmesini ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

KAPSAM:

Bu talimat TIG Kaynak Makinesinde çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu kaynak yapan personele aittir.

TALİMATLAR:

1. İşe başlamadan önce; kaynak makinesini gaz bağlantılarında, hortumlarında, kablolarında, gaz ve elektrik ek yerlerinde hasar veya kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Topraklama kablosunun bağlı olup olmadığına dikkat ediniz.
3. Gaz ve elektrik kablolarını rulo ve toplanmış halde iken kullanmayınız.
4. Çalışmaya başlamadan önce önlüğünü, tozluğunu, eldivenini, uygun ayakkabısını giyiniz, gözlük veya maskeyi hazırlayınız, havalandırma tertibatını çalıştırınız.
5. Herhangi bir yerden toz veya çöp uzaklaştırmak için gaz kullanmayınız.
6. Çalışma sırasında işinizi, havadar bir alanda yapınız veya bu mümkün değilse iyi havalandırma sağlayınız veya maske takınız.

7. Yağlı elbiselerle, eldivenle ya da çok kirlenmiş kıyafetlerle kaynak yapmayınız, 
8. İçinde patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde bulunan malzemeler üzerinde kaynak çalışması yapmayınız. 
9. Gaz tüplerini kaynak noktasından uzak tutunuz. Tüpler devamlı dik durmalıdır. En fazla 45 derece eğimli olmalıdır, yere yatırılmamalıdır. Kesme işlemi yapılacaksa, kesme yönünü gaz tüplerinin bulunduğu tarafa doğru yapmayınız.

10. Kaynak makinesine, bakım, onarım ve temizlik yapılacaksa gaz tüplerini makineden ayırmadan ve elektriği kapatmadan yapmayınız.

11. Şalomeyi sıcak parça veya kibritle değil, özel çakmakla ateşle ve elektrot pensesini makineyi kapatmadan yere bırakmayınız.
12. Manometre ve ampermetrelerin doğru çalıştığından emin olunuz.
13. Kıvılcım ve maden parçalarının gözüne sıçramaması için gözlük kullanınız.

14. Yangın ihtimaline karşı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünü yakınında hazır bulundurunuz.

BAKIM TALİMATI

Günlük Bakım;
1. Makinenin genel temizliğini yapınız.

2. Basıncı azaltılmış kuru hava ile makinenin içini toz ve pisliklerden temizleyiniz.
6 Aylık Bakım;

1. Makinenin tüm kapaklarını söküp gözle kontrol ediniz.

2. Giriş kablosunu ve makine içi terminalini kontrol ediniz.
3. Makine çıkış kablo konektörlerini kontrol ediniz. Bozuk veya oksitli olanları değiştiriniz. Gevşek bağlantıları sıkınız.

4. Fanları kontrol ediniz. Fanlar zor dönüyorsa basınçlı hava ile arasına biriken toz ve pislikleri temizleyiniz.

5. Şasi kablosu ve torç kablosunun makine bağlantılarının sıkı olmasını kontrol ediniz.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Müdür Yardımcısı


	Yüksekokul Müdürü



