	[image: image1.png]CELALBAYAR
UNIVERSITESI

TURGUTLU MESLEK YOKSEKOKULU

}MANiSA




	
	ELEK SARSMA CİHAZI ÇALIŞMA VE GÜVENLİK TALİMATI
	Doküman No: TLM.032

Yayın Tarihi : 02.11.2016
Revizyon No : 0
Rev. Tarihi    : -
Sayfa No       : 1/1



AMAÇ: 
Bu talimatın amacı; Elek sarsma cihazının amacına uygun ve güvenli bir şekilde kullanımını sağlamaktır.  

KAPSAM:

Bu talimat Elek sarsma cihazı çalışırken dikkat edilmesi gereken hususları kapsar.

SORUMLU:

Bu talimattaki maddeleri uygulama sorumluluğu Elek sarsma cihazı ile çalışan kişiye aittir.

ÇALIŞMA ve GÜVENLİK TALİMATLARI:

1. Elekler küçük numaradan büyük numaraya doğru üst üste dizilerek elek sarsma cihazına yerleştiriniz.
2. En üst eleğin içeresine elek analizi yapılacak numune doldurularak kapağı kapatılır.
3. Elekleri sarsıntı esnasında hareket etmeyecek şekilde elek sarsma cihazına sabitleyiniz.
4. Cihazın eleme yapacağı süreyi ayarlanız.
5. Makinenin “0” konumundaki açma düğmesini “1” konumuna getiriniz.
6. Eleme işlemi yapılırken cihaza müdahale etmeyiniz.

7. Eleme işlemi tamamlandıktan sonra elekler çıkartınız.
8. Her elek üzerinde kalan hammaddeyi tartarak elek bakiyelerini hesaplayınız.
9. Çalışma bittiğinde anahtarı “0” konumuna getiriniz.
10. Elekleri su ve hava yardımı ile temizleyiniz. 
BAKIM TALİMATLARI
Günlük bakım;

Günlük çalışma bitiminde, cihazın temizliğini yapınız.

	Hazırlayan
	Onaylayan

	Atölye Sorumlusu

	Bölüm Başkanı



